正置荧光显微镜操作规范及注意事项

（一）操作步骤

- 打开显微镜电源。

- 需要使用荧光才开启荧光电源，开启汞灯必须在登记册上进行登记。

- 打开电脑，选取与实验相对应的软件。（中文软件适合于明场和DIC观察，英文软件适合于所有类型的观察）。

- 在显微镜显示器菜单上选取实验相应方案（光强、shutter、明场/DIC/FCR等）。

- 选择适合于自己实验的物镜放大倍数，由低到高进行观察。

- 对实验材料进行拍照，并存储到自己实验室的特定文件夹。

- 如果使用油镜，使用完毕后一定要用擦镜纸蘸无水乙醇对100倍物镜进行擦拭。

- 使用完毕后，将物镜重新调回最低倍数，载物台降至最低处，将仪器用防尘罩盖上。

（二）注意事项

- 每次使用必须进行登记，若使用汞灯，则需要记录打开和关闭的时间。

- 两次开启汞灯的时间必须间隔半小时以上，打开汞灯后，必须半小时后方可关闭。

- 转换物镜时，要在低倍镜下观察到实验材料后再转换，样品的载玻片边缘不能对着物镜，以防玻璃边缘划伤物镜。

- 实验数据的拷贝只能使用光盘或者经管理员格式化后的U盘，防止病毒入侵，造成软件无法使用。

生物学实验中心

天津市动植物抗性重点实验室

2013年11月