玻璃制刀机操作规程

一、玻璃条制备玻璃方块步骤

1. 抬起固定手柄以提起划痕装置；

2. 选择划痕长度，选择玻璃条图标；

3. 放入玻璃条，压下固定手柄至固定位置；

4. 按下划痕按钮，在玻璃条上划出划痕；

5. 顺时针旋转断裂压力调节按钮，选择合适的压力，开始断裂；

6. 断裂后，断裂压力旋钮自动复位，提起固定手柄，取出已切断玻璃条；

7. 重复1-6步骤，直至切成玻璃方块。

二、玻璃块制备玻璃刀步骤

1. 将玻璃块放置于水平台上，选择玻璃刀图标；

2.压下固定手柄至固定位置；

4. 按下划痕按钮，在玻璃块上划出划痕；

5. 顺时针旋转断裂压力调节按钮，选择合适的压力，开始断裂；

6. 断裂后，断裂压力旋钮自动复位，提起固定手柄，取出已切断玻璃刀。

生物学实验中心

天津市动植物抗性重点实验室

2013年11月