全波长多功能酶标仪操作规范及注意事项

一、操作规范

1. 打开酶标仪主机及电脑，点开桌面上Magellan 4 操纵程序。

2. 放进微孔板，留意待检测微孔板放置方向。

3. 设定检测方法，包括下列参数：

（1）检测平台：包括荧光强度（Fluorescence Intensity）、光吸收（Absorbance）、化学发光（Luminescence）以及荧光偏振（Fluorescence Polarization）等。

（2）微孔板类型：根据实际情况选择黑板、白板、透明板以及12孔、96孔、384孔等指标。

（3）检测类型：根据需要选择单点检测、动态检测及多通道检测等。

（4）丈量参数：根据需要选丈量时间、次数、间隔、温度、振荡等。

4. 选择待检测区域

5. 开始检测：在此之前需要再确定一下微孔板放置方向，检测开始之后微孔板自动送进仪器，完成后送出。

6. 检测结束后将数据按照规定磁盘存储，可以运用本机的分析软件进行数据处理，也可以将数据导进Excel文档后另行处理。

7. 取出微孔板，关闭操纵程序。

8. 关闭电脑以及酶标仪。

二、注意事项

1. 使用完毕后，请取走酶标板或比色皿，并按面板上的“Drawer”键收起样品托盘。

2. 若样品被卡住，请关闭酶标仪电源，并联系管理员。

3. 若仪器使用期间发生停电，请先保存数据，然后取出自己的样品，最后关机。

4. 机器上贴有应用工程师的联系方式，如有疑问，请联系工程师。

5. 本机不允许使用自带U盘等工具拷贝数据，如需要拷贝数据，请联系管理员。

生物学实验中心

天津市动植物抗性重点实验室

2013年10月